BK4 數位孿生系統

研究基礎規格文件

Research Foundation Specifications

一、機台硬體規格（BK4）

| 規格項目 | 定義 | 數值 / 說明 |
| --- | --- | --- |
| 機台型態 | ISO 10791-6 分類 | B-Type（搖籃型） |
| A 軸位置 | 搖擺軸所在 | 工作台 |
| C 軸位置 | 旋轉軸所在 | 工作台 |
| A 軸旋轉方向 | 繞哪個機台軸旋轉 | 繞機台 X 軸旋轉（Rx） |
| C 軸旋轉方向 | 繞哪個機台軸旋轉 | 繞機台 Z 軸旋轉（Rz） |
| 感測頭位置 | LRT 感測模組安裝位置 | 主軸（固定，不隨工作台動） |
| 球透鏡位置 | LRT 球透鏡安裝位置 | 工作台（隨 AC 軸一起運動） |

二、運動學鏈定義（HTM Chain）

2.1 B-Type 正向運動學鏈

從工件（球）到主軸（感測頭）的齊次轉換矩陣連乘順序：

T_total = T_spindle @ T_Cerror @ Rz(C) @ T_Aerror @ Rx(A) @ T_ball

| 符號 | 物理意義 |
| --- | --- |
| Rx(A) | A 軸旋轉矩陣（繞 X 軸） |
| Rz(C) | C 軸旋轉矩陣（繞 Z 軸） |
| T_Aerror | A 軸 PIGE 誤差齊次矩陣（位移＋傾斜） |
| T_Cerror | C 軸 PIGE 誤差齊次矩陣（位移＋傾斜） |
| T_ball | 球心相對於工作台的名義位置 |
| T_spindle | 感測頭在機台座標系的位置 |

2.2 PIGE 誤差參數定義（已驗證）

以下定義已透過模擬輸出數值比對確認：

| 參數符號 | 物理定義 | 單位 | 驗證狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| X_OC | C 軸旋轉中心在機台座標系 X 方向的偏移量 | μm | ✓ 已驗證 |
| Y_OC | C 軸旋轉中心在機台座標系 Y 方向的偏移量 | μm | ✓ 已驗證 |
| Z_OC | C 軸旋轉中心在機台座標系 Z 方向的偏移量 | μm | 待驗證 |
| A_OC | C 軸旋轉軸在 X-Z 平面的傾斜誤差 | mrad | 待驗證 |
| B_OC | C 軸旋轉軸在 Y-Z 平面的傾斜誤差 | mrad | 待驗證 |
| X_OA | A 軸搖擺中心相對 C 軸中心的 X 方向偏移 | μm | 待驗證 |
| Y_OA | A 軸搖擺中心相對 C 軸中心的 Y 方向偏移 | μm | 待驗證 |
| Z_OA | A 軸搖擺中心相對 C 軸中心的 Z 方向偏移 | μm | 待驗證 |
| B_OA | A 軸搖擺軸在 Y-Z 平面的傾斜誤差（Abbe 誤差源） | mrad | 待驗證 |

三、量測儀器規格（Laser R-Test）

| 規格項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 解析度 | 0.05 μm |
| 系統精度 | 0.5 μm |
| 量測範圍 | ±100 μm（X/Y/Z 各軸） |
| 取樣頻率（靜態） | 單點量測，9點典型 |
| 取樣頻率（動態） | 1 ~ 40 kHz |
| 輸出格式 | .txt 檔（Tab 分隔） |
| 輸出欄位 | 角度 (deg) ¦ X (μm) ¦ Y (μm) ¦ Z (μm) |
| ISO 標準符合 | ISO 10791-6（K1/K2/K4 路徑） |

3.1 量測前歸零程序（光點對位確定）

依手冊 Step 7（消除主軸偏心），執行以下步驟：

- 移動雷射光點至中心位置

- 將機台相對座標歸零

- 旋轉感測器 180°

- 移至相對座標值的一半位置

- 點選「光點對位確定」→ 當前位置設為零點

此歸零操作的數學等價物為 generator.py 中的 view_mode='relative' 模式。

四、座標系統規格（已驗證）

4.1 LRT 輸出座標系

| 特性 | 說明 |
| --- | --- |
| 座標系類型 | 儀器相對座標系（Instrument Relative Frame） |
| 歸零時機 | 執行光點對位確定後，以當時球心位置為原點 |
| 對應模擬模式 | generator.py 的 view_mode='relative' |
| 直接比對可行性 | ✓ 可直接與 relative 模式輸出比對，無需座標變換 |

4.2 Relative 模式核心公式（已驗證）

B-Type 機台（A繞X、C繞Z）的 relative 模式誤差計算公式：

# Step 1: C 軸歸零效應

D = (I - Rz(-C)) @ E_machine

# Step 2: A 軸座標旋轉（轉換到儀器座標系）

err_LRT = Rx(-A) @ D

其中 E_machine 為誤差向量在機台座標系下的表示，例如對於 X_OC：

E_machine = [X_OC, 0, 0]

驗證結果：

| 測試案例 | 注入誤差 | 理論公式 vs 模擬輸出 | 最大差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case 1 | X_OC = +50 μm | 全部點完全吻合 | 0.00 μm |
| Case 2 | Y_OC = −20 μm | 全部點完全吻合 | 0.00 μm |

五、量測路徑規格（K4 動態路徑）

5.1 K4 路徑定義（ISO 10791-6）

| 屬性 | 說明 |
| --- | --- |
| 路徑類型 | K4 動態路徑（五軸同動） |
| 運動方式 | A 軸固定傾斜角，C 軸連續旋轉 0° → 360°，XYZ 線性軸 RTCP 補償 |
| 幾何意義 | 球心在空間中走出一個錐面（cone） |
| 對應 generator 設定 | path_type='cone' |
| 誘發誤差源 | C 軸偏心（X_OC, Y_OC）、C 軸傾斜（A_OC, B_OC）、A 軸偏心（X_OA）、Abbe 誤差（B_OA）、PDGE、重力 |

5.2 K4 理想球心軌跡

A 軸固定在傾斜角 a_tilt，C 軸連續旋轉時，理想球心位置：

r = L * sin(a_tilt)     # 圓的半徑（L = 刀長，球心到 C 軸交點距離）

h = L * cos(a_tilt)     # Z 方向高度

x_ideal = r * cos(c)

y_ideal = r * sin(c)

z_ideal = h

5.3 K4 路徑下各誤差源的頻率特徵

| 誤差源 | 對 K4 輸出的影響模式 | 主要影響軸 |
| --- | --- | --- |
| C 軸偏心 X_OC, Y_OC | 圓心偏移（DC offset） | DX, DY |
| C 軸傾斜 A_OC, B_OC | 圓形變橢圓 + 1× 頻率成分 | DX, DY, DZ |
| A 軸偏心 X_OA, Y_OA, Z_OA | 半徑縮放 + 整體偏移 | DX, DY, DZ |
| Abbe 誤差 B_OA | Z 方向 1× 諧波（Abbe 效應） | DZ 為主 |
| PDGE（偏心） | 1× / 2× 諧波疊加在圓上 | DX, DY |
| 重力變形 | 低頻緩變項（隨 A 角度緩變） | DZ 為主 |

六、誤差分解流程（層次化識別管線）

以下為量測數據進入系統後的完整誤差分解與識別流程：

| 步驟 | 操作 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 載入 LRT 量測數據 | LRT .txt 檔 | angle_deg, [DX, DY, DZ] (mm) |
| Step 2 | 生成 PIGE 理論預測 | 已知/猜測 PIGE 參數 | theory_PIGE（relative 模式） |
| Step 3 | PIGE 參數識別（最小二乘反推） | 量測值 − 理論值 | 殘差① |
| Step 4 | PDGE 識別（頻譜分析） | 殘差① | 1×/2× 諧波參數 |
| Step 5 | 扣除 PDGE | 殘差① − theory_PDGE | 殘差② |
| Step 6 | 重力補償標定 | 多角度靜態數據（選配） | 重力項參數 |
| Step 7 | 扣除重力項 | 殘差② − theory_gravity | 殘差③ |
| Step 8 | AIResidualLearner 學習 | 殘差③ | 神經網路補償模型 |
| 最終 | 殘差收斂目標 | — | ≈ 量測雜訊水準（~0.5 μm） |

七、數據格式規格

7.1 LRT 輸出檔案格式

| 欄位 | 說明 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 欄位 1 | 旋轉角度（K4 路徑為 C 軸角度） | degree |
| 欄位 2 | X 方向位移偏差 | μm |
| 欄位 3 | Y 方向位移偏差 | μm |
| 欄位 4 | Z 方向位移偏差 | μm |

7.2 資料載入程式碼

def load_lrt_txt(filepath):

data = np.loadtxt(filepath, skiprows=1)

angle_deg = data[:, 0]

dx = data[:, 1] * 1e-3    # μm → mm

dy = data[:, 2] * 1e-3

dz = data[:, 3] * 1e-3

return angle_deg, np.column_stack([dx, dy, dz])

7.3 理論預測對應設定

sim = Integrated_BK4_Simulator()

theory, a_cmd, c_cmd = sim.generate(

view_mode='relative',    # 必須設定 relative

path_type='cone',        # 對應 K4 動態路徑

enable_pdge=True,

)

八、待確認事項

| 項目 | 問題 | 影響範圍 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIGE 參數驗證 | Z_OC, A_OC, B_OC, X_OA, Y_OA, Z_OA, B_OA 定義是否正確 | HTM 鏈精度 | ⏳ 待驗證 |
| B_OA Abbe 補償 | Relative 模式下 B_OA 的 Abbe 誤差貢獻是否已在 generator 中正確加入 | DZ 預測精度 | ⏳ 待確認 |
| PDGE 座標系 | 動態跳動在 relative 模式下是否需先隨 C 軸旋轉矩陣投影再疊加 | 高頻殘差 | ⏳ 待確認 |
| 重力補償座標系 | GravityCompensator 在 relative 模式下 DZ 分量是否會因 Rx(-A) 混入 DY | 低頻殘差 | ⏳ 待確認 |

本文件整理自 BK4 數位孿生系統開發討論紀錄。驗證標記「✓ 已驗證」表示透過模擬數值比對確認，「⏳ 待驗證」表示邏輯推導正確但尚未以數值驗證。